尉氏县畜禽养殖污染防治规划

（2021-2025年）

开封市生态环境局尉氏分局

二零二三年二月

第一章 总则

## 1.1 规划背景

为深入践行习近平生态文明思想，促进尉氏县畜牧业高质量绿色发展，提高畜禽养殖业污染防治水平，构建畜牧业生态化发展新格局，持续改善城乡生态环境，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法规要求，结合《河南省畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年）》和尉氏县实际，制定本规划。

## 1.2 规划编制依据

## 1.2.1法律法规

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国水污染防治法》

3.《中华人民共和国大气污染防治法》

4.《中华人民共和国土壤污染防治法》

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

6.《中华人民共和国畜牧法》

7.《中华人民共和国动物防疫法》

8.《畜禽规模养殖污染防治条例》

9.《河南省水污染防治条例》

10.《河南省大气污染防治条例》

11.《河南省土壤污染防治条例》

## 1.2.2标准规范

1.《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618）

2.《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）

3.《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624）

4.《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622）

5.《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）

6.《粪便无害化卫生要求》（GB7959）

7.《畜禽粪便监测技术规范》（GB/T25169）

8.《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）

9.《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81）

10.《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497）

11.《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169）

12.《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442）

13.《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NY/T3877）

## 1.2.3相关规划、文件

1.《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2022年1月4日）

2.《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）

3.《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）

4.《畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法（试行）》（农牧发〔2018〕4号）

5.《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体〔2016〕99号）

6.《关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）

7.《关于加强畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》（农办牧〔2021〕46号）

8.《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）

9.《畜禽养殖污染防治规划编制指南》（试行）（环办土壤函〔2021〕465号）

10.《河南省畜禽粪污资源化利用设施建设指南》（豫农文〔2020〕207号）

11.《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（豫政〔2021〕44号）

12.《河南省规模以下养殖户畜禽粪污处理设施建设的指导意见（试行）》（豫农文〔2021〕348号）

13.《河南省农业农村厅 河南省生态环境厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管》的通知（豫农文〔2020〕314号）

14.《河南省畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年）》（豫环文〔2022〕64号）

15.《河南省农业农村厅 河南省生态环境厅关于加强畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》

16.《关于印发尉氏县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要的通知》（尉政〔2021〕6号）

17.《尉氏县人民政府办公室关于印发尉氏县畜禽养殖禁养区划定调整工作实施方案的通知》（尉政办〔2020〕3号）

## 1.3 规划年限

规划基准年为2020年，规划期限为2021-2025年。

## 1.4 规划范围

规划范围：尉氏县全域，包括畜禽规模养殖场和畜禽养殖户。

第二章 区域概况

## 2.1 自然气候条件

尉氏县位于豫东平原，属河南省开封市。东邻通许县、扶沟县，南与鄢陵县、长葛市接壤，西与郑州航空港经济综合实验区交界，北与祥符区、中牟县相连。境内地形分为低洼平原、高平地和沙丘岗地三大类型，整体地势是由西向东倾斜。

县域属暖温带半湿润季风气候，四季分明，温差大，光照资源丰富，降水量分布不均。春季少雨多风，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季干冷少雪。

境内大小河流三十余条，均属淮河流域。贾鲁河及其以西的河流为沙颍河水系，其干流有双洎河、康沟河等；贾鲁河以东的河流属涡河水系，其干流有尉扶河、百邸河和涡河。除贾鲁河外，其余均为季节性河流。

全县总面积为97761.60公顷，其中基本农田面积58520.8公顷，占59.86%。土壤类型可分为潮土和风沙土两个土类，黄潮土、褐土化潮土、盐化潮土、湿潮土、冲积性风沙土等5个亚类，9个土属和43个土种。主要土壤类型为潮土，风沙土次之，适种小麦、玉米、花生及杂粮作物。

## 2.2 社会经济状况

2020年，全县国民经济生产总值431.8亿元，增长6.6%，农业总产值127.5亿元，其中畜牧业产值40.9亿元，为全县传统优势产业。综合经济实力进入全省县域经济前20位、中部六省第49位，继续保持在全省第一方阵。

全县种植面积137386.24公顷，粮食作物面积85158公顷，豆类面积2957公顷，红薯面积2020公顷，油料作物面积17402公顷，棉花面积1799公顷，蔬菜面积11584公顷，瓜果面积7515.3公顷。人工草地面积107.45公顷，人工林地面积8843.49公顷。

2020年，全县猪牛羊家禽肉总产能11.12万吨，奶类总产量1.03万吨，禽蛋产量7.69万吨，生猪是主要养殖畜种。

## 2.3 生态环境概况及环境问题

2020年，尉氏县PM10累计浓度为88微克/立方米，PM2.5累计浓度为55微克/立方米，优良天数为246天，较2019年增加60天。区域百邸沟尉氏石槽李断面水质和贾鲁河扶沟摆渡口断面水质均达到《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，累计达标率分别为100%、91.7%。全县土壤环境质量总体保持稳定。

水环境、大气环境、农村污染治理及畜禽养殖污染防治是当前全县生态环境质量持续改善需重点关注的问题。

## 2.4 畜禽养殖污染防治现状

## 2.4.1 畜禽养殖现状

2020年，尉氏县畜禽养殖存栏总量为37.74万头猪当量。生猪存栏量26.52万头、奶牛存栏量0.11万头，肉牛存栏量0.80万头，羊存栏量1.06万只，家禽存栏量185.04万只，当量占比分别为70.28%、1.96%、7.03%、1.12%、19.61%。生猪、肉牛、奶牛、羊、家禽的养殖规模化率分别为99.8%、65.45%、100%、28.38%、48.00%。

全县共有畜禽规模养殖场357家，数量最多的张市镇为65家，其次是永兴镇和十八里镇，三者占比为48.47%；畜禽养殖户共有231家，最多的十八里镇为60家，其次为庄头镇和张市镇，三者占比为61.04%。

## 2.4.2 污染防治现状

截至2020年，全县畜禽规模养殖场粪便储存设施及污水贮存设施较为齐全，极少数养殖场存在粪污设施与养殖规模不匹配现象，粪污处理装备配套率已达95%。全县共建设堆粪场5.22万平方米，污水贮存池20.61万立方米；现有2家有机肥厂，有机肥生产能力为18万吨/年；1家无害化处理中心，采用高温化制法，处理规模6000吨/年，满足全县病死畜禽尸体处理需要。

全县畜禽规模养殖场以干清粪为主，生猪养殖企业采用干清粪、水泡粪的比例分别为93%、7%；畜禽养殖户中，生猪养殖户主要采用干清粪，小部分采用水泡粪方式；全县牛、羊、家禽养殖场（户）均采用干清粪。

依据《河南省畜禽粪污资源化利用设施建设指南》（豫农文〔2020〕207号）及《农业源产排污核算系数手册》，核算全县固体粪污产生量为8.13万吨/年，液体粪污产生量为44.33万吨/年，化学需氧量产生量为4.37万吨/年，氨氮产生量为0.07万吨/年，总氮产生量为0.22万吨/年，总磷产生量为0.06万吨/年。畜禽养殖场（户）均采用粪污资源化利用模式。畜禽规模养殖场固体粪污通过堆肥发酵还田或运送至邻近的有机肥厂进行资源化利用，液体粪污通过厌氧发酵制作沼液还田利用，畜禽粪污综合利用率已达80%，资源化利用台账管理制度初步建立，台账管理尚不规范。畜禽养殖户大多数建设有堆粪场及沉淀池，粪污经处理后就近还田利用，少量养殖户粪污处理设施不完全配套，雨污分流设施不完善。

目前尉氏县畜禽规模养殖场氨气末端治理设施配套不完善，主要采用优化养殖模式、加强圈舍通风、定期喷洒除臭剂等源头控制方式减少臭气产生，减轻对周边环境的影响。

## 2.4.3 禁养区划定情况

2020年，尉氏县印发《尉氏县畜禽养殖禁养区划定调整工作实施方案》（尉政办〔2020〕3号），全县划定禁养区面积约36.78平方公里，主要对集中式饮用水水源保护区、贾鲁河、刘麦河、双洎河、北康沟河、南康沟河、尉扶河、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区进行了划定。

“十三五”时期，全县加大畜禽养殖污染治理力度，定期开展禁养区排查整治工作，目前禁养区内不存在畜禽规模养殖场。

## 2.4.4 种养结合现状

尉氏县种植面积13.74万公顷，粮食作物以小麦、玉米为主，豆类作物以大豆、绿豆为主，油料作物以花生、油菜籽、芝麻为主。近年来，全县积极发展生态养殖，努力提高畜禽粪污的资源化利用，逐渐形成经济效益和生态效益同步增长的良好效果。

2020年，全县畜禽养殖存栏总量为37.74万猪当量，根据《河南省畜禽粪污资源化利用设施建设指南》，以畜禽规模养殖场的存栏量、粪肥施占比例为50%，选用小麦+玉米为常见的种植模式核算，全县理论可承载猪当量为248万头，尚有较大的土地承载能力。调查中发现，蔡庄镇、庄头镇、门楼任乡等乡镇存在配套土地消纳面积不足、种养结合不够充分的情况。原因主要是部分养殖场缺乏科学的粪污消纳管理，粪污处理设施与养殖规模不配套，消纳设施不完善，种养双方未形成良好的互动机制，养殖场为节约成本，粪肥多为就近利用，粪肥去向缺乏管理。

## 2.5 存在问题

（1）粪污治理设施需完善

部分建成时间较早的畜禽规模养殖场由于管理人员环保意识不足或资金缺乏，粪污治理设施年久失修，处理能力与养殖规模不配套，存在渗漏、溢流等情况，雨污分流设施不健全。畜禽规模养殖场氨气末端治理设施配套建设不足。

（2）粪肥还田利用率低

中小规模养殖场由于施肥技术、工艺的限制，多采用漫灌、抛洒等粗放的还田方式，缺乏科学指导和精准管理，为节约人力及经济成本，多采用就近还田，种养结合不紧密，粪肥还田利用率有待提高。

（3）监管能力亟待加强

《畜禽规模养殖污染防治条例》仅规定了畜禽规模养殖场应承担污染防治主体责任，规模以下畜禽养殖场（户）执法监管依据不充分，环境监管力度有待加强。畜禽规模养殖场资源化利用台账管理制度初步建立，台账管理不够规范。

第三章 规划目标

## 3.1 规划目标

到2025年，构建合理的畜禽养殖布局，优化粪污处理利用模式，提升畜禽粪污综合利用率，完善环境监管体系，推动种养结合紧密衔接，全县形成良好的种养循环模式（学习借鉴内乡模式）。畜禽养殖污染防治规划目标见表3-1。

表3-1 畜禽养殖污染防治规划目标

| 指标名称 | 单位 | 指标现状 | 2025年 目标值 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽粪污综合利用率 | % | 80% | 83% | 约束性 |
| 规模养殖场粪污处理设施装备配套率 | % | 95% | 100% | 约束性 |
| 规模养殖场粪污资源化利用台账建设率 | % | / | 100% | 预期性 |
| 大型畜禽规模养殖场氨减排比例 | % | / | 削减5% | 预期性 |

注：畜禽粪污综合利用率，以总量计。

## 3.2 畜禽养殖环境承载力分析

## 3.2.1 土地承载力

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（NY/T 3877-2021），2020年各乡镇种植业、畜禽养殖业统计数据，粪肥替代比例按50%估算，其中永兴镇、水坡镇、南曹乡、小陈乡等4个乡镇承载力（R/A）＞5，尚有较大承载空间；两湖街道、张市镇、朱曲镇、十八里镇、大桥乡、邢庄乡等6个乡镇承载力（R/A）处于1-5；门楼任乡、蔡庄镇、庄头镇3个乡镇承载力（R/A）＜1，属于超载乡镇。

## 3.2.2 水资源承载力

根据《水环境承载力评价办法（试行）》，统计2020年全县主要考核河流水质达标情况，计算水环境承载力指数。经核算，水质时间达标率A1值为95.8%，水质空间达标率A2为100%，水环境承载力指数Rc为97.9%，范围为Rc≥90%时，说明尉氏县环境承载能力处于未超载状态。

## 3.3 目标可实现性分析

## 3.3.1 畜禽粪污综合利用率

“十三五”末，全县畜禽粪污综合利用率已达到80%。“十四五”时期，落实养殖场（户）主体责任和污染防治责任，持续推进畜禽粪污资源化利用工作，通过采取完善粪污处理和利用设施、开展绿色种养循环农业试点建设、加强科学还田监管、探索粪污多元化利用方式等措施，全县畜禽粪污综合利用率83%的目标是可达的。

## 3.3.2 畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率

目前，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率已达95%。“十四五”时期，通过与畜禽养殖业环境监督执法、畜牧业相关政策的相结合，全面梳理县域畜禽规模养殖场粪污处理设施配套情况，对存在设施不配套、设施老化或存在安全隐患的养殖场及时更新装备，并加强维护管理。新建畜禽规模养殖场严格落实“三同时”制度，2025年畜禽规模养殖场装备配套率100%的目标是可达的。

## 3.3.3 畜禽规模养殖场粪污资源化利用台账覆盖率

“十四五”时期，严格落实省级要求，完善监管体系建设，推广粪污利用台账制度实施，强化指导服务，加强宣传，规范台账制度落地，将台账纳入常态化监管范围，2025年畜禽规模养殖场粪污资源化利用台账建设覆盖率100%的目标是可达的。

## 3.3.4 大型规模养殖场氨减排

全县畜禽规模养殖场尚未深入开展氨气治理，“十四五”期间，通过严格控制养殖投入品用量和质量，合理配置饲料，推广低蛋白日粮，固态粪肥堆肥场由开放式变为封闭式，采用负压集气+除臭设施处理方式，液态粪污储存池加盖等措施，2025年大型畜禽规模养殖场氨减排比例削减5%的目标是可达的。

- 主要任务

## 4.1 明确畜禽养殖污染治理总体要求

## 4.1.1 优化养殖空间布局

科学确定畜禽养殖规模。按照“种养结合、畜地平衡”的原则，统筹考虑生态功能区划、生产现状、环境承载能力、资源禀赋、农民增收和污染治理要求，合理规划各乡镇养殖种类、养殖总量和选址。

在承载力超载的门楼任乡、蔡庄镇、庄头镇等三个乡镇，通过采取提高粪肥替代化肥比例、粪污输送至具有土地消纳优势的南曹乡、水坡镇、永兴镇等乡镇妥善消纳或者运送相近乡镇的有机肥厂等措施，确保区域养殖总量与环境承载力相匹配，限制新建畜禽规模养殖场，严控规模以下养殖户无序扩张；在畜禽粪污土地承载力处于临界状态的两湖街道、十八里镇、张市镇等三个乡镇，稳定现有畜禽养殖规模，控制新增粪污无异地消纳条件的畜禽规模养殖场；鼓励永兴镇、水坡镇、南曹乡、小陈乡、朱曲镇、大桥乡、邢庄乡等七个乡镇发展大型规模养殖场，制定科学的粪污处理及还田计划，高质量打造一批种养结合的生态循环养殖基地。

## 4.1.2 加强畜禽养殖污染监管

严格落实“三线一单”管控要求，深化畜禽养殖污染整治工作，加强执法监管，重点关注不能稳定达标的贾鲁河沿岸养殖场，限期整改粪污设施不配套、不完善的畜禽规模养殖场，确保粪污处理设施长期稳定运行。

在土地承载力超载的门楼任乡、蔡庄镇、庄头镇，开展畜禽规模养殖场常态化监管，建立工作台账，制定有针对性的管理制度和畜禽粪污消纳利用方案。参考规模养殖场的管理模式及监管制度，将畜禽养殖户纳入区域监管的范畴。

## 4.1.3 巩固禁养管理要求

认真落实禁养区管理规定，开展禁养区不定期排查工作，巩固禁养区工作成果，动态排查清理禁养区“复养”行为。

## 4.1.4加强重点区域排查整治

深度开展贾鲁河、康沟河沿岸农业面源污染整治和生态安全隐患排查工作，制定流域突发环境事件应急预案，落实应急防范措施，防范水污染事故发生。

## 4.1.5鼓励畜禽养殖规模化发展

大力推进绿色生态养殖、健康养殖、清洁养殖，发挥龙头企业和专业合作社经济组织带动作用，通过统一生产、统一营销、技术共享、品牌共创等方式，促进十八里镇、庄头镇、张市镇等畜禽养殖户较密集的区域因地制宜开展畜禽养殖提档升级工作，带动和鼓励规模以下养殖户向畜禽规模养殖场转变，逐步推动畜牧业向标准化、集约化、数字化、基地化、生态化方向发展。

## 4.2 完善粪污处理和利用设施建设

## 4.2.1 加强源头防控

加强用水管理，大力推广节水工艺，采用节水型畜禽饮水器，鼓励畜禽规模养殖场安装自动控制仪表，提高节水效果。继续推广干清粪工艺，采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生量。新建畜禽规模养殖场严格落实雨污分流，督促现有畜禽养殖场依据场内现状合理开展雨污分流设施改造工作。

引导畜禽规模养殖场合理添加氨基酸和酶制剂，降低日粮中粗蛋白质含量，提高饲料氮利用效率；圈舍内安装普通喷头、电动喷雾加除臭菌种；鼓励大型畜禽规模养殖场安装喷淋装置、生物除臭装置等治理措施，降低氨气排放。

## 4.2.2 完善粪污处理设施

深化规模化畜禽养殖场污染治理。完成对尉氏县内养殖场数量、规模、粪污处理设施的摸排，及时更新、完善养殖场信息数据库。畜禽规模养殖场应根据自身养殖规模、粪污处理利用方式，结合粪肥还田利用时间间隔，建设与之匹配的粪污处理及贮存设施，配套设施符合防渗、防雨、防溢流要求。对于已配套粪污处理设施装备的规模养殖场，鼓励设施装备和栏舍提档升级，提升清洁生产水平，降低环境污染风险。对新、改、扩建养殖场严格执行环保“三同时”制度。针对粪污处理设施建设不符合要求的规模养殖场，对照《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》相关要求，按照“一场一策”原则制定改造方案，建设完善相应的畜禽粪污收集、贮存、处理、利用等设施。对于委托第三方机构集中处理畜禽粪污的养殖场，应按照要求规范建设粪污暂存设施。到2025年，全县畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

加强畜禽养殖户污染治理管控。按照“种养平衡、资源利用”的原则，根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的粪污处理及贮存设施；鼓励第三方机构在养殖户较为集中的区域建设粪污集中处理及资源化利用中心，开展畜禽养殖废弃物的统一收集、运输、集中处置。充分发挥镇、村级基层政府的服务责任和监督力量，加强对畜禽养殖户粪污处理及资源化利用进行指导和帮扶，并将养殖户逐步纳入基层网格化管理，最终实现畜禽养殖污染防治全覆盖。

## 4.2.3 建设田间配套设施

畜禽规模养殖场应在周边科学划定粪肥消纳区域，建设配套的田间输送系统，采用输送管道和罐车相结合的形式，将处理后的粪污输送至消纳地。畜禽养殖户宜采用罐车输送的方式，将粪污输送至消纳地。在输送过程中，严防弃、撒和“跑冒滴漏”。在张市镇试点建设田间粪肥暂存设施，鼓励配备运输罐车、肥水拖管式施用、撒肥机等设施，彻底解决粪肥还田“最后一公里”问题。

## 4.3 提升粪污资源化利用水平

## 4.3.1 合理选择粪污资源利用方式

根据畜禽种类、饲养工艺和环境承载力的不同，科学选择资源化利用模式。畜禽养殖场（户）宜根据自身养殖规模和粪污消纳条件，合理选择所需配套的土地消纳面积。对配套土地面积充足的养殖场（户），引导企业优化粪污处理方式，大力推广“畜-沼-农”生态型养殖模式，科学确定粪肥还田量和替代化肥比例，确保农作物养分需求，提高农作物产量，提升农产品质量。

对配套土地不足的养殖场（户），通过控制畜禽存栏量、增加配套农用地面积、污水深度处理后资源化利用等措施或委托第三方处理及资源化利用、生产有机肥外供、输送至承载力充足的地区消纳等形式，提高消纳比例，确保种养匹配。针对养殖承载能力超载的门楼任乡、蔡庄镇、庄头镇等，鼓励通过扶持社会化服务组织处理粪污，推动粪肥还田利用，促进种养结合。到2025年，全县畜禽粪污综合利用率达到 83%以上。

表4-1 畜禽粪污资源化利用主推技术模式

| 畜种 | 主推技术模式 |
| --- | --- |
| 生猪 | 粪污→固液分离→固体堆沤肥就近农田利用或加工商品有机肥外运/液体密闭贮存发酵后就近农田利用 |
| 肉牛及羊 | 垫料养殖→堆沤肥就近农田利用或加工商品有机肥外运 |
| 奶牛 | 干清粪→固体堆沤肥/液体密闭贮存发酵后就近农田利用 |
| 家禽 | 干清粪→固体堆沤肥就近农田利用或加工商品有机肥外运/液体密闭贮存发酵后就近农田利用 |

## 4.3.2 科学开展粪肥还田

科学指导粪肥还田数量、时间、方法和替代化肥比例，避免超量施用。推广沼液（肥水）还田、沼渣还田和堆肥还田等粪肥还田技术模式，固体粪肥宜作为基肥施用，液体粪肥可作为基肥或追肥施用。鼓励采用喷施、淋施、滴灌施、注射施、机械深施等高效施肥方式，露地施用时应避开雨天。

统筹推进高标准农田建设、人居环境综合整治、测土配方施肥、农药化肥减量增效行动，扩大畜禽粪污资源化利用覆盖广度和深度，大力宣传绿色农产品理念，不断巩固完善畜禽粪肥还田利用机制。

## 4.3.3 培育粪肥还田服务组织

积极扶持畜禽粪污资源化利用专业化服务主体，鼓励采用“养殖场—粪肥服务主体—种植基地（农户）”全链条服务模式，适时开展粪肥收集、转运、还田一条龙服务。引导服务主体与区域内畜禽养殖场签订粪污产用合同，与种植农户、大户、合作社等服务对象签订服务合同，明确服务环节、还田数量和质量。加大对社会化组织的扶持力度，探索打造绿色种养循环农业示范性基地，实现互利双赢。

## 4.4 完善粪污资源化利用台账

农业农村部门组织畜牧、农业方面的专业技术人员，结合直联直报信息系统填报经验，指导畜禽规模养殖场理清年存出栏量、粪污产生量、粪肥积造量以及配套农田面积、粪肥施用时间及使用量等关键指标，核算有关数据，制定畜禽粪污还田利用计划。指导畜禽规模养殖场将畜禽粪污资源化利用情况作为养殖档案的重要内容，建立畜禽粪污资源化利用台账，及时准确记录有关信息，确保畜禽粪污去向科学合理且可追溯。督促规模养殖场依法落实主体责任，制定年度畜禽粪污资源化利用计划，每年1月底前报县级生态环境主管部门备案，同时抄送农业农村部门。

生态环境部门、农业农村部门加强联动监管，每年对县区内畜禽规模养殖场粪污资源化利用计划和台账备案情况进行抽查，抽查比例不低于20%，并于每年2月底之前向省生态环境厅、农业农村厅报送抽查情况报告、当年粪污资源化利用计划及上一年台账建立情况。到2025年，畜禽规模养殖场粪污资源化利用台账覆盖率达100%。

## 4.5 强化畜禽养殖污染环境监管能力

## 4.5.1严格畜禽养殖环评审批及排污许可管理

新建、扩建、改建畜禽规模养殖场，落实《河南省畜禽养殖建设项目环境影响评价文件审查审批原则》关于选址、清粪工艺、各要素污染防治要求，严格执行环境影响评价、“三同时”、竣工环保验收制度，依法申领排污许可，未取得排污许可的，不得排放污染物。

## 4.5.2强化日常监管

生态环境主管部门加强对区域内畜禽养殖场（户）的日常监管，重点对承载力超载的门楼任乡、蔡庄镇、庄头镇等三个乡镇的畜禽规模养殖场进行专项排查，对环境影响评价文件、排污许可手续落实情况，污染防治设施运行及环境管理台账进行检查，对不符合排污许可手续要求、粪污治理设施配套不充分、粪污不处理还田或者乱排等污染环境的违法行为，依法查处，限期整改，并进行指导帮扶。

农业农村部门负责畜禽粪污资源化利用日常工作的沟通协调，指导区域内畜禽养殖废弃物综合利用工作的开展情况。乡镇农业服务中心指导畜禽养殖场（户）开展病害物、污染物无害化处理设施的建设和运行，指导畜禽养殖场（户）开展日常粪污治理工作，改进养殖工艺和设备，加快设施设备升级。

## 4.5.3 防范污染风险

结合县区内种养结合和土地承载力情况制定污染风险防范措施，由乡镇农业服务中心普及风险防范措施内容。定期开展畜禽粪污处理设施装备配套检查，及时发现运行过程中出现的问题，责令粪污处理设施不能正常运行的畜禽规模养殖场停止使用、限期整改，定期公布核查结果。

第五章 重点工程及投资筹措

## 5.1 绿色种养循环农业试点

根据《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于开展绿色种养循环农业试点工作的通知》（豫农文〔2021〕147号）要求，培育粪污循环利用社会化服务组织，开展绿色种养循环农业试点，创建一种“养殖场户-粪肥集中处理、运输、施用社会化服务组织-种植基地”三方有机衔接的绿色种养循环农业发展模式，通过项目奖补方式加快畜禽粪污资源化利用，打通种养循环堵点，促进粪肥还田。由县政府、农业农村局、财政局、各乡镇人民政府作为责任单位，监督指导绿色种养循环农业试点县项目的开展，项目周期为5年，时间为2021-2025年。每年申请中央财政资金1000万元，主要用于对社会组织粪肥收集处理、运输、施用的还田所产生的运输费、施肥费等全链条补贴及粪肥质量控制、效果监测评价、培训、宣传、现场指导等。

## 5.2 畜禽粪污处理设施建设工程

以14家规模养殖场为重点，完善粪污贮存设施建设，投资共计290万元，资金均由企业自筹。

表5-1 畜禽粪污贮存设施优化提升项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目投资（万元） | 拟实施年份 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尉氏县吉利养殖场 | 完善粪污贮存设施 | 30 | 2023 | 农业农村、生态环境部门 |
| 2 | 鑫兴养殖合作社 | 完善粪污贮存设施 | 30 | 2023 | 农业农村、生态环境部门 |
| 3 | 尉氏县磊军养殖专业合作社 | 完善粪污贮存设施 | 30 | 2023 | 农业农村、生态环境部门 |
| 4 | 王永杰养殖场 | 完善粪污贮存设施 | 30 | 2023 | 农业农村、生态环境部门 |
| 5 | 尉氏县朱曲镇旺旺养殖场 | 完善粪污贮存设施 | 5 | 2023 | 农业农村、生态环境部门 |
| 6 | 建设养鸡场 | 完善粪污贮存设施 | 5 | 2024 | 农业农村、生态环境部门 |
| 7 | 尉氏县春耕养殖合作社 | 完善粪污贮存设施 | 20 | 2024 | 农业农村、生态环境部门 |
| 8 | 杨根须养殖场 | 完善粪污贮存设施 | 15 | 2024 | 农业农村、生态环境部门 |
| 9 | 刘四孩养殖场 | 完善粪污贮存设施 | 5 | 2024 | 农业农村、生态环境部门 |
| 10 | 绿地养殖场 | 完善粪污贮存设施 | 15 | 2024 | 农业农村、生态环境部门 |
| 11 | 尉氏县永恒养殖专业合作社 | 完善粪污贮存设施 | 15 | 2024 | 农业农村、生态环境部门 |
| 12 | 尉氏县庄头镇强威生猪养殖场 | 完善粪污贮存设施 | 30 | 2024 | 农业农村、生态环境部门 |
| 13 | 尉氏县乡源生猪养殖场 | 完善粪污贮存设施 | 30 | 2025 | 农业农村、生态环境部门 |
| 14 | 尉氏县鹏坤养殖有限公司 | 完善粪污贮存设施 | 30 | 2025 | 农业农村、生态环境部门 |

- 5.3 环境监管体系

（1）在贾鲁河等主要河流沿岸，开展规模养殖场常态化监管，对存在问题的规模养殖场建立整改清单。

（2）督促规模养殖场、第三方服务机构建立完善畜禽粪污资源化利用档案。县生态环境部门和农业农村部门定期对规模养殖场档案建立及台账规范性情况开展抽查工作。

（3）督促大型规模养殖场开展氨气末端治理。

表5-2  环境监管体系建设

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 拟投资（万元） | 拟实施年份 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监管 | 开展规模养殖场常态化监管、建立工作台账 | 20 | 2021~2025 | 农业农村、生态环境部门 |
| 2 | 资源化利用台账抽查 | 对规模养殖场档案建立及台账规范性情况开展抽查工作 | 25 | 2021~2025 | 农业农村、生态环境部门 |
| 3 | 氨气减排 | 督促大型规模养殖场开展氨气末端治理 | 30 | 2021~2025 | 农业农村、生态环境部门 |

- 5.4 田间配套设施

在养殖密集的门楼任乡、蔡庄镇、庄头镇，建设配套的田间设施，将粪污输送到具有农用地消纳的乡镇，总投资3000万元，资金主要采用政府投入、企业自筹、社会支持等多渠道筹资方式，预计完成时间为2025年12月份。

- 5.5 资金筹措

尉氏县畜禽养殖污染防治重点工程总投资包括绿色种养循环农业试点、畜禽粪污处理设施建设工程、监管体系和田间配套设施，畜禽养殖污染防治重点工程总投资估算8365万元。项目资金来源主要为申请中央、地方财政资金，部分为养殖场自筹资金。

表5-3  畜禽粪污治理重点工程建设资金构成

| 序号 | 建设内容 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尉氏县绿色种养循环农业试点 | 5000 |
| 2 | 畜禽粪污处理设施建设工程 | 290 |
| 3 | 监管体系 | 75 |
| 4 | 田间配套设施 | 3000 |
| 合计 |  | 8365 |

第六章 效益分析

## 6.1 经济效益

通过禽畜养殖粪污资源化模式，可促进种植业提质增效。通过推广种养循环等模式，将促进有机肥施用量增加，减少化肥施用量，降低农业生产成本。增施有机肥可改善土壤颗粒结构，增加土壤肥力。随着有机肥代替化肥比例不断提高，可显著提高农作物的产量，使农产品外观、适口性、糖度、营养物含量等品质提升，价值提高。提升全县农业竞争力，将整县推进种养循环、农牧结合，使之成为尉氏县农业发展亮点与优势，有利于提升全县农产品品牌价值和产业竞争力。

## 6.2 环境效益

通过畜禽养殖优化布局，优化养殖种类，为解决养殖场存在的粪尿流失、污染环境等问题找到了一条科学的出路，改善养殖场周围生态环境，科学处理，“变废为宝、变害为利”，达到减少农业面源污染、改善农村人居环境、推进新农村建设等多重功效。

## 6.3 社会效益

规划符合国家提倡的“发展循环经济，建设节约型社会”的产业政策。开发利用种养结合的生态养殖，不仅改善了生产场区周围的环境，同时也给附近的种植农户带来了良好的经济效益。对当地的废弃物资源化利用起到带头作用，将有效遏制由于养殖过程中粪污废水排放而造成的生态环境的破坏，提高广大公众保护生态环境意识，对促进再生资源综合利用和农村经济可持续发展，具有积极作用。

第七章 保障措施

## 7.1 加强组织领导

进一步加强对畜禽养殖污染防治工作的组织领导，成立由县政府主要领导为组长、分管领导为副组长、县政府办公室、县生态环境、农业农村、财政、发展和改革委员会等部门及各乡镇单位负责人为成员的畜禽养殖污染综合防治工作领导小组。领导小组下设办公室，由农业农村局负责领导小组日常工作，分解部门职责，共同推进畜禽养殖污染综合防治工作。

## 7.2 强化经济政策扶持

统筹相关资金加大对畜禽养殖污染防治支持力度，加强经济政策扶持力度，合理运用税收、贷款等经济手段，引入社会资金投入畜禽养殖污染防治工作。积极争取国家、省、市的政策扶持资金，加强生态环境部门、农业农村部门等相关部门资金统筹整合，确保畜禽养殖污染防治工作有序推进、取得实效。加大对畜禽养殖废弃物减量化、资源化利用、污染治理设施建设的优惠和扶持力度。落实农机购置补贴政策，对畜禽粪污资源化利用装备实行敞开补贴，提升畜禽粪污资源化利用装备水平。

通过整县推进，形成农牧结合、种养循环发展的产业布局。积极引导畜禽规模养殖场与种植业主衔接，将无害化处理的畜禽养殖粪便污水作为有机肥料科学还田利用。建立有效的畜禽粪便污水资源化利用机制、市场运营模式，形成畜禽粪便污水资源化利用全产业链。培育壮大多种类型的粪污处理社会化服务组织，实行专业化生产、市场化运营。

## 7.3 开展技术指导

政府组织技术人员对养殖业主进行技术指导，将已有粪污资源化利用、臭气治理等技术进行集成，因地制宜推广畜禽粪污源头减量化、畜禽粪污肥料化利用、废水处理等技术，提高畜禽粪污资源化利用效率和效益。

## 7.4 实行监督考核

生态环境部门、农业农村部门按照责任范围，加强对养殖场选址、养殖规模、粪污治理设施建设运行的指导服务及监督管理。以乡镇（街道）为单位，落实属地管理和督查巡查责任，深度排查区域内养殖场（户），对存在严重污染环境问题且限期整改不到位的养殖场，由生态环境执法部门依法查处。县农业农村部门积极配合生态环境部门采取专项督导、日常督查、定期核查、随机抽查和专项整治等手段，强化对畜禽规模养殖场污染防治配套设施运转情况、第三方粪污处理和资源化利用情况监管巡查，建立畜禽养殖污染防治监管体系。鼓励各乡镇制定和实施有关畜禽养殖废弃物处置等村规民约，发现畜禽养殖污染环境的违法行为，应当及时制止并向生态环境部门报告。

## 7.5 倡导公众参与

做好畜禽养殖污染防治工作的宣传教育工作，可通过微信、抖音、电视、广播等媒介，向畜禽养殖场（户）发放一封信、专家技术下乡帮扶等多种宣传形式，开展畜禽养殖污染防治的宣传工作，将有关畜禽粪污资源化利用政策、法规宣传到位，切实提高畜禽养殖场（户）和广大群众的环保意识。加强技术指导与服务，采取发放挂图、技术培训、上门服务等方式，指导种植业主施用粪肥。管理部门要定期组织专家和相关技术人员开展培训和技术交流，将畜禽养殖粪污治理和资源化利用技术作为农民科技培训、农村劳动力转移培训的重点内容，逐步提高从业人员的管理水平。

注释：

根据《河南省畜牧局 河南省环境保护厅关于调整畜禽养殖场规模标准》的通知（豫牧〔2017〕18号）规定，规模化畜禽养殖场分类标准为：生猪年出栏≥500头、奶牛年存栏≥200头、肉牛年出栏≥200头、蛋鸡年存栏≥10000只、肉鸡年出栏≥50000只、肉羊年出栏≥1000只。

依据《农业部 环境保护部关于印发<畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法（试行）>的通知》（农牧发〔2018〕4号）规定，大型规模养殖场划定标准为：生猪年出栏≥2000头，奶牛存栏≥1000头，肉牛年出栏≥200头，肉羊年出栏≥500只，蛋鸡年存栏≥10000只，肉鸡年出栏≥40000只的养殖场。

依据《生态环境部办公厅关于印发<畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）>的通知》（环办土壤函〔2021〕465号）规定，畜禽养殖户指未达到畜禽规模养殖场标准且养殖量生猪全年出栏≥50头、奶牛常年存栏≥5头、肉牛全年出栏≥10头、蛋鸡常年存栏≥500羽、肉鸡全年出栏≥2000羽的养殖户。